Tuto směrnici vytvořil Ing. Milan Hron ve spolupráci s FSC ČR a slouží jako nezávazný vzor k naplnění dílčích požadavků Českého Standardu FSC-STD-CZE-02-2024 CZ. Podoba znění této směrnice není závazná, ale slouží jako možný podklad pro držitele a zájemce o lesní certifikát FSC. Žlutě podbarvený text je určen k doplnění/úpravě. Posouzení správnosti této směrnice je plně v kompetenci certifikační firmy. Tento text byl aktualizován 6.8.2024.

## Směrnice (FSC) č. 3, verze 1

### Regulace eroze, poškozování porostů, minimalizace mechanických narušení, ochrana vodních zdrojů

upravená ve znění Českého Standardu FSC (FSC-STD-CZE-02-2024 CZ)

určeno: ……

platnost od: ………….xx.yy.zzzz

platnost do: zrušení

publikováno: ……….(kdy, kde, odkaz)

směrnici vytvořil: ….

směrnici schválil: …

ruší se: Směrnice (FSC) č. … z xx.yy.zzzz

tato Směrnice doplňuje: …

Přílohy: …..

### Důvod existence a potřebnosti Směrnice

Základním důvodem pro existenci této Směrnice je požadavek Českého Standardu FSC 2024 (konkrétně indikátor 6.5 „Je nutno písemně vypracovat a realizovat směrnice týkající se regulace eroze, minimalizace poškozování lesních porostů při těžbě a stavbě cest, minimalizace jiných mechanických narušení a ochrany vodních zdrojů.“), který platí pro všechny vlastníky certifikovaných majetků. Tato směrnice vychází z přílohy C Standardu.

Požadavky u nových cest a rekonstrukcí cestní sítě

- Minimalizace a vyrovnané bilance zemních prací a snaha co nejvíce přimknout zemní těleso k povrchu terénu při výstavě nových cest.

- U podélného odvodňovacího zařízení se preferuje otevřený trojúhelníkový tvar příkopu (zejména tam, kde jsou velké úhrny srážek, svahy, či podmáčená území).

- Realizace opatření pro převod povrchového odtoku vody na podpovrchový formou vsakovacích zařízení (trativodů), vsakovacích příkopů a vsakovacích jam.

- Realizace protierozních opatření ve formě kamenného záhozu v dostatečné délce a vějířovitého tvaru na výtoku z trubního propustku tak, aby bylo zabezpečeno rozptýlení soustředěného výtoku z trubního propustku po svahu pod tělesem cesty.

- V případě vedení cesty ve svahu se preferuje jednostranný příčný sklon koruny cesty směrem k násypu zemního tělesa.

- V případě, že vlastník využívá pro zpevnění cest nestmelené směsi, preferuje místní materiály.

- V případě použití recyklovaných materiálů dokládá jejich původ, shodu a nezávadnost.

- Vlastník lesa respektuje sezónní provoz lesních cest 2. třídy.

- V případě nutnosti stabilizace výkopového svahu cest se preferují kamenná odvodňovací žebra.

#### Regulace eroze

- Eroze vyvolaná činností při hospodaření může být plošná (která při kombinaci více podmínek může přecházet do soustředěné) a soustředěná.

- Pro každou hospodářskou jednotku je třeba určit jak vlivy, které mohou erozi spustit, tak přirozenou náchylnost jednotlivých částí majetku ke vzniku erozních škod.

- Nejvýznamnější rizikovou činností je přibližování a stavba cest a zřizování přibližovacích linek. Budování nových cest je minimalizováno, přednost se dává rekonstrukci a rozšíření stávajících cest v případě, že nejsou z ekologického hlediska vedeny příliš rizikově při respektování podmínek uvedených v boxu.

- Cesty s uzavřeným povrchem vozovky (asfaltové, betonové) lze budovat pouze v případě, že se zhodnocením různých technologií prokáže, že použití jiné varianty projektu nezaručuje funkčnost nebo v případě výrazné převahy jiného zájmu ostatních uživatelů lesa za podmínky, že nedojde k výraznějšímu narušení vodního režimu, než by tomu bylo v případě použití neuzavřeného povrchu vozovky.

- Lesní svážnice mají ve svahu v pravidelných intervalech (maximálně 150 m, podle svažitosti a typu povrchu – doporučeno) dle svažitosti instalovány zemní kynety (s odvodem vody do bočních retenčních prvků typu svahových skluzů na násypu, nebo do příkopu s vyústěním do recipientu nebo vsakovací jámy).

- Zásadní je prevence. Ta spočívá u plánovaných činností v místním šetření stavu pracoviště, místních zkušeností z minulého provádění obdobných činností, následné volby technologie a termínu provedení. Při plánování přibližovacích prací je potřeba vycházet z digitálního modelu terénu, mapy terénních typů, ekologické mapy nebo jiných vhodných podkladů a zejména znalosti stanoviště.

Mezi vhodná preventivní opatření patří zejména čištění či zbudování svodnic, umístění klestu do přibližovacích tras atp. Podle náchylnosti pracoviště k erozi plánovat vhodné roční období k provedení přibližovacích prací.

- Podle stavu terénu nasadit vhodnou mechanizaci. Přibližování koncentrovat na přibližovací linky a cesty, ale podle situace, objemu dříví a technologie (lehká s nízkým měrným tlakem na půdu, kůň) alternativně zvolit i rozptýlené přibližování porostem. Preferovat přibližování bez kontaktu s terénem (vyvážení) nebo v polozávěsu. Respektovat terénní typy zapracované v LHP nebo zjistitelné jiným způsobem, vyvarovat se těžké mechanizace na neúnosných půdách.

- V rámci vhodného ročního období využít relativně dobré počasí.

- Na zvýšené riziko eroze upozornit dodavatele při zadání práce, vymezit období nepřípustné pro přibližování či odvoz dříví.

- V období snížené únosnosti terénů omezit přibližovací práce na minimum. Kapacity odeslat na jiná vhodnější stanoviště, čas využít k opravám či zlepšení technického stavu. Preferovat rovinaté terény před svažitými, písčité před hlinitými.

- V případě zjištění počínající eroze upravit pracovní postupy, analyzovat důvod vzniku, podle toho zajistit způsob a dodavatele asanačních prací.

- Pokud jsou identifikovány nadbytečné cesty a linky, tak jsou tyto asanovány s ohledem na vodní režim a další funkce krajiny a zalesněny, případně ponechány sukcesi.

#### Prevence poškození porostů

- V rámci smluvních vztahů se kontroluje práce smluvních dodavatelů těžební činnosti při využívání lesní cestní sítě a probíhá důsledné přebírání potěžebních úprav pracoviště.

- Podle možností provádět většinu úmyslných těžeb v období sníženého toku mízy či zvýšené sněhové pokrývky.

- Zohledňovat odolnost či náchylnost jednotlivých druhů dřevin k poškození.

- Těžby provádět směrovým kácením k přibližovacím linkám.

- Preferovat přibližování bez kontaktu s terénem (vyvážení) nebo v polozávěsu. Výběr a omezení technologií musí zajistit, aby nedocházelo k vytváření erozních rýh, hlubokých kolejí na rovinách, plošnému zhutnění nebo rozježdění půdy. Musí být zároveň stanoveny postupy sanace a odpovědnost za její provedení.

- Vyhýbat se poškození cílových stromů a cennějšího zmlazení.

- V případě vzniku odřenin živých stromů vyžadovat jejich asanaci v souladu s Rámcovou smlouvou o provádění prací. Odřené nebo jinak poškozené stromy, které nejsou určeny k těžbě, nejpozději na konci pracovního dne ošetřit vhodným prostředkem k hojení ran a minimalizaci průniku hnilob.

- Preferují se provozní náplně s nejméně škodlivým vlivem na přírodní prostředí. Dále jsou určena pravidla a sanační prostředky pro případ úniku provozních náplní a pro prevenci těchto úniků.

- Veškeré činnosti v lesích jsou prováděny tak, aby nedocházelo k závažnému poškozování známého výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ohrožených druhů organismů* uvedených v příslušných červených seznamech, a hodnotných přírodních biotopů.

- Pro minimalizaci vzniku erozních rýh a kolejí se doporučuje používat u vyvážecích souprav kolopásy, pro minimalizaci odření stojících stromů se doporučuje ve zlomových bodech přibližovacích linek chránit zranitelné stojící stromy.

- Při stavbě a provozu lanovky se předchází škodám kotvením lan na stromy, které jsou chráněny vhodným prostředkem.

#### Ochrana vodních zdrojů

- Seznámit pracovníky s postupy a kontakty potřebnými v případě vzniku události ohrožující vodní zdroje.

- Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů

- Maximálně se vyhýbat provádění prací v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů, zejména při práci s mechanizací a chemickými prostředky.

- Respektovat omezení používání technologií, chemikálií a postupů škodlivých vodním zdrojům. Do strojů se preferují provozní náplně s nejméně škodlivým vlivem na přírodní prostředí.

- Respektovat podmínky použití stanovené v Ekologicko-sociálních Rizikových Analýzách (ESRA) pro vysoce rizikové pesticidy.

- Mechanizační prostředky překračují vodní toky* pouze v místech k tomu určených a uzpůsobených.

- Při hrozícím znečištění vodních zdrojů těžbou, přibližováním či jiným způsobem prokazatelně kontaktovat případného správce vodního zdroje a konzultovat pracovní postup.

- Dodavateli upřesnit pracovní postup a podmínky umožňující pohyb u vodního zdroje a v jeho ochranném pásmu.

- Provozní kapaliny doplňovat do těžebních strojů mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

- Minimalizovat riziko odnosu těžebního materiálu vodním tokem – nezakládat valy klestu v blízkosti vodních zdrojů.